罗湖区环卫管理外包服务项目招标需求

(公众征求意见稿）

一、投标供应商资格

（一）投标供应商必须先行注册为深圳市政府采购供应商（注册为深圳市政府采购供应商才可对本项目进行响应投标，投标文件中无需提供证明材料）；

（二）投标供应商必须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力（提供营业执照扫描件，原件备查）；

（三）投标供应商应符合相关资质要求（投标供应商的资质要求，由供应商在投标承诺书中作出声明）；

（四）至招标公告发布之日止，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况，并在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站上无相关诚信记录 (由供应商在投标承诺书中作出声明)；

（五）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由供应商在投标承诺书中作出声明)；

（六）本项目不允许联合体投标。

二、招标项目概况

（一）项目名称

本项目为政府外包服务预选供应商招标项目，项目名称为“罗湖区环卫管理外包服务预选供应商采购项目”。

- 控制价格

- 本项目预算控制单价如下（本价格为计划控制单价，具体价格有待造价审核部门进一步审定）：

- 清扫保洁：东门商业步行街清扫保洁单价为51.3元/平方米.年，特级路清扫保洁单价为35.11元/平方米.年，一级路清扫保洁单价为26.89元/平方米.年，绿地清扫保洁单价为3.13元/平方米.年，社区公园清扫保洁单价为33.43元/平方米.年，城中村清扫保洁单价为33.43元/平方米.年。

- 垃圾清运：垃圾清运单价为151.01元/吨。

- 公厕管理：10个座位以下为17.86万元/座.年；10个（含10个）座位以上的为33.43万元/座.年。

预算控制单价列表

| 服务类别 | 服务场所 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| 清扫保洁 | 东门商业步行街 | 51.3元/平方米.年 |
|  | 特级路 | 35.11元/平方米.年 |
|  | 一级路 | 26.89元/平方米.年 |
|  | 绿地保洁 | 3.13元/平方米.年 |
|  | 社区公园 | 33.43元/平方米.年 |
|  | 城中村 | 33.43元/平方米.年 |
| 垃圾清运 |  | 151.01元/吨 |
| 公厕管理 | 10个座位以下 | 17.86万元/座.年 |
|  | 10个（含10个）座位以上 | 33.43万元/座.年 |

（三）服务范围

1.清扫保洁服务

本项目辖区范围内的城市道路（包括机动车道、非机动车道、人行道）、商业步行街（包括门店门前及公共广场等）、口岸区域出入境道路及跨境公路、立交桥、人行天桥、人行隧道等）、公共场所、社区公园、绿地及绿化带（包括人行道树穴等）、城中村（含原二线插花地）。

本项目各街道清扫保洁外包面积如下：（单位：平方米）

| 街道 | 道路面积 |  |  |  | 绿地保洁 | 社区公园 | 城中村 | 面积合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超特路 | 特级路 | 一级路 | 各街道合计 |  |  |  |  |
| 翠竹 |  | 140064.11 | 387876.71 | 527940.82 | 78755.68 | 27261.92 | 104337.40 | 738295.82 |
| 东湖 |  | 32377.18 | 668472.88 | 700850.06 | 93229.44 | 123178.78 | 461068.00 | 1378326.28 |
| 东门 | 282556.57 | 48693.14 | 134907.52 | 466157.23 | 43233.13 | 21512.84 | 28720.81 | 559624.01 |
| 东晓 |  | 291386.51 | 254118 | 545504.51 | 107870.39 | 17017.42 | 120426.71 | 790819.03 |
| 桂园 |  | 277142.58 | 176657.46 | 453800.04 | 57002.75 | 30472.67 | 50742.04 | 592017.5 |
| 黄贝 |  | 167648.8 | 399316.8 | 566965.6 | 81614.6 | 26009.53 | 165603.53 | 840193.26 |
| 莲塘 |  | 265199.67 | 272253.65 | 537453.32 | 122114.89 | 10789.84 | 188576.45 | 858934.5 |
| 南湖 |  | 407153.58 | 315611.08 | 722764.66 | 45962.31 | 26195.66 | 100510.34 | 895432.97 |
| 笋岗 |  | 251636.01 | 385664.47 | 637300.48 | 114439.26 | 28910.33 | 130486.60 | 911136.67 |
| 清水河 |  | 136111.52 | 472879.77 | 608991.29 | 158677.51 | 33384.25 | 170982.27 | 972035.32 |
| 合计 | 282556.57 | 2017413.1 | 3467758.34 | 5767728.01 | 902899.96 | 344733.24 | 1521454.15 | 8536815.36 |

2.垃圾清运服务

（1）本项目辖区内的小区、城中村、道路及公共场所、绿化带及社区公园的城市生活垃圾及废旧家具的清运。

（2）本项目辖区范围内垃圾转运站的管理及维护服务。

（3）本项目的垃圾清运量见下表，该垃圾清运量应基本长期维持在此水平。在合同履行期间，垃圾清运量增量连续6个月达到3%及以上的，成交供应商可向采购单位申请补充采购，补充采购价格为原中标单价的50%。

（4）在服务期内，本项目辖区范围内新建垃圾转运站或公厕的管理维护及上述垃圾转运站覆盖范围内新增垃圾量一并纳入本项目服务范围。

各街道垃圾转运站及垃圾量如下：

| 街道 | 转运站（座） | 垃圾清运量（吨/日） | 废旧家具清运量(吨/日) | 垃圾清运总量（吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 翠竹 | 4 | 153.89 | 3.55 | 157.44 |
| 东湖 | 8 | 129.66 | 2.92 | 132.58 |
| 东门 | 7 | 212.07 | 2.96 | 215.03 |
| 东晓 | 4 | 85.82 | 3.32 | 89.14 |
| 桂园 | 3 | 187.75 | 2.79 | 190.54 |
| 黄贝 | 8 | 211.18 | 4.37 | 215.55 |
| 莲塘 | 5 | 117.22 | 3.17 | 120.40 |
| 南湖 | 8 | 224.24 | 4.10 | 228.34 |
| 清水河 | 4 | 109.68 | 4.10 | 113.77 |
| 笋岗 | 4 | 122.17 | 3.70 | 125.87 |
| 合计 | 55 | 1553.68 | 34.98 | 1588.66 |
| 备注：本表核算量是指在2018年日清运量的基础上上浮7%的核算量 |  |  |  |  |

- 3.公厕管理服务

各街道公厕分布如下：

| 序号 | 所属街道 | 站台 | 捆绑公厕开放时间（起止时间） | 捆绑公厕开放时长（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠竹 | 水贝站 | 07：00-23：00 | 16 |
| 2 | 东湖 | 布心站 | 07：00-23：00 | 16 |
| 3 |  | 新田站 | 07：00-22：00 | 15 |
| 4 |  | 大望村 | 07：00-22：00 | 15 |
| 5 |  | 梧桐 | 07：00-22：00 | 15 |
| 6 |  | 梧桐山文体公园 |  | 15 |
| 7 |  | 横排岭 | 07：00-22：00 | 15 |
| 8 | 东门 | 时代广场 | 08：00-23：00 | 15 |
| 9 |  | 中兴站 | 08：00-23：00 | 15 |
| 10 |  | 新园站 |  | 15 |
| 11 | 东晓 | 比华利 | 08:00-23:00 | 15 |
| 12 |  | 独树村 | 08:00-23:00 | 15 |
| 13 |  | 草埔东 | 08:00-23:00 | 15 |
| 14 |  | 金稻田 | 08:00-23:00 | 15 |
| 15 |  | 草埔公交站 |  | 15 |
| 16 | 黄贝 | 北斗站 | 07:00-22:00 | 15 |
| 17 |  | 宁水站 | 08:00-23:00 | 15 |
| 18 |  | 凤凰站 | 07:00-22:00 | 15 |
| 19 |  | 水库天桥 | 07:00-22:00 | 15 |
| 20 | 莲塘 | 长岭站 | 07:00-22:00 | 15 |
| 21 |  | 互联网产业园 |  | 15 |
| 22 | 南湖 | 和平站 |  | 15 |
| 23 |  | 建设路 | 07:00-22:00 | 15 |
| 24 |  | 嘉宾东 | 08:00-23:00 | 15 |
| 25 |  | 时钟广场 | 07:00-23:00 | 16 |
| 26 |  | 火车西 |  | 15 |
| 27 | 清水河 | 草埔西 |  | 15 |
| 28 |  | 泥岗站 |  | 15 |
| 29 | 笋岗 | 宝安北 | 08:00-23:00 | 15 |
| 30 |  | 田心站 | 08:00-23:00 | 15 |
| 总计 |  |  |  | 453 |
| 备注：未标注开放时间的公厕，拟开放15小时。 |  |  |  |  |

- 服务内容

1.清扫保洁服务

（1）道路及商业步行街路面、公共广场及场所地面、口岸区域出入境道路及跨境公路路面、城中村、人行隧道及人行道树穴等清扫、冲洗和保洁；中标区域与非中标区域的衔接地带，清扫保洁作业范围由清扫保洁服务区域向非清扫保洁服务区域延伸2米；城市道路与住宅小区的衔接地带，清扫保洁作业范围延伸至住宅小区进出口。

（2）绿地及绿化带的清扫和保洁；

（3）社区公园铺砖区域的清扫、冲洗和保洁及绿化区域的清扫和保洁；

（4）垃圾收集容器、烟头投放容器、环卫工具房、环卫工人休息室等环卫设施及其他市政公共设施的清洁、管理和维护；

（5）雨水沙井口及防蚊闸口的清理；

（6）清扫保洁垃圾的收集和清运；

（7)废旧家具的收集和清运；

（8)市政设施防张贴、防涂写、防刻画涂料的购买及其喷涂工作；

（9)市政公共设施乱张贴、乱涂写、乱刻画的清理以及交通护栏的擦洗、保洁；

(10)向街道办及区环卫管理部门反馈路面卫生及环卫设施设备动态；

- 街道办及区环卫管理部门安排的其他与清扫保洁和环卫管理有关的工作。

2.垃圾清运服务

（1）垃圾前端收运采用车载桶装模式，从各小区、城中村、门店等垃圾产生源头收运垃圾至垃圾转运站。

（2）垃圾后端收运（垃圾转运站压缩垃圾并转运至垃圾处理场）为车厢可卸式垃圾运输车（勾臂车）吊装环保型垃圾压缩（机）箱转运。

（3）清运本项目范围内城市生活垃圾及废旧家具。

（4）负责小区及城中村垃圾收集点转运桶的摆放。

（5）垃圾转运站站台的清扫保洁工作。

（6）垃圾转运站的管理维护服务，包括定期维护站台设施设备，包括排污管道、隔油池、沉沙池清淤；内外墙体顶篷清洗刷新；钢导轨、门窗等金属部件的维修、除锈、刷防及锈漆；地面混凝土破损修补等内容，确保垃圾转运站内各类设施、设备维护完好，保障正常运作。

（7）负责垃圾转运站内除臭设备的维护、维修及更换。

3.公厕管理服务

（1）按街道办确定的对外开放时间提供服务；

（2）对公共厕所进行定时清洁和不定时清洁。定时清洁是对整个公共厕所的全面清洁和保养，周期为一天不少于1次，原则上在人流量较少的时段进行。不定时清洁是针对公共厕所在使用过程中被污染的区域、设施，由保洁员进行跟踪式随时清洁保养；

（3）负责在公厕内部进行文明宣传及公益宣传工作；

（4）统一印发保洁手册，对保洁人员进行上岗培训；

（5）负责公厕内部的除臭、消毒作业及“四害”防治工作；

（6）负责公厕的保养、维护和维修工作，如果在检查过程中发现的任何设施的损坏和异常状况，应立即联系有资质的水、电工人和设备厂家进行维护，并将故障指示牌覆盖在该设施上，提醒使用者注意。

（五）服务期限

本项目服务期限为36个月，即从？年？月？日起至？年？月？日止。

- （六）其他要求

因各街道的垃圾转运站分布不均，在某一辖区出现规模性垃圾积聚的时候，区城管局有统一调度其他街道垃圾进入本项目任意一个垃圾转运站的权利，成交供应商须服从区城管局的统一调度指挥。

三、项目服务费

（一）服务费内容

（1）本项目服务费采用全承包方式，包括清扫保洁服务费用、垃圾清运费用、公厕管理维护费用等。清扫保洁服务费用包括但不限于清扫费用、保洁费用、道路冲洗服务费用、管理费用、人员费用、税费、生产资料费用、市政设施防张贴防涂写防刻画涂料的购买与喷涂费用等与完成本项目清扫保洁服务有关的全部费用。垃圾清运费用，包括但不限于与清运垃圾有关的人员费用、设备费、材料费、电费、站台改造费、维修费、管理费、措施费、规费、税费及利润等所有费用。公厕管理维护费用包括但不限于与公厕管理有关的管理费、人工费、电费、材料费、维修费、税费等各项费用。其中，人员费用包含员工正常工作时间工资、加班工资、奖金、环卫岗位津贴及其他津贴、补贴、福利、食宿费、住房补助、劳动保障、社会保险、医疗保险与费用、工伤保险与费用、失业保险、商业保险、教育培训费用、伤亡事故处理费用等费用。生产资料费用包含用油、用电的费用以及各种环卫工具、环卫车辆、环卫机械设备的投入和耗损，但不包含垃圾收集容器、烟头投放容器、环卫工人休息室和环卫工具房的购置与维修费。

（2）环卫作业水费由街道办事处（或区城管局）承担，包括道路、公共场所的道路冲洗用水及垃圾转运站和市政公厕的清洁用水费用。

（3）因接收新建垃圾转运站而增加的垃圾压缩箱，由成交供应商负责购置，街道办事处按每个垃圾转运站30万元的标准向成交供应商补贴购置垃圾压缩箱的费用；成交供应商所购买的垃圾压缩箱体的技术参数不低于本项目其他站台的垃圾压缩箱的技术参数。因站台管理和垃圾清运量增加而产生的服务费根据采购法的有关规定补充采购。

2.服务费的支付

（1）环卫作业服务费根据检查考核结果按月支付，每月15日前支付当月环卫作业服务费，当月考核扣分扣款以及违约金等应扣除的款项从次月应付服务费中扣除。每月实际支付的服务费应为扣除上月环卫作业质量考核扣分扣款、违约金等应扣款项之后的余额。但合同期限届满前一个月的服务费，可在合同期限届满后的三个月内支付。

（2）本项目的服务费由深圳市罗湖区财政部门拨付。如因特殊原因或因政策影响导致有关款项未能及时拨付时，成交供应商不得以此为由而不履行本合同约定的义务。

（3）合同签订后，街道办事处按本招标文件约定的纯电动环卫车的种类和数量计算纯电动环卫车与柴油环卫车的购置成本差额，对成交供应商按年补贴纯电动环卫车折旧成本费。该项费用由采购单位直接测算和核定，报区财政局申请费用后由街道办事处直接支付给成交供应商。

四、履约保证金

- （一）成交供应商应在合同签订之日起5个工作日内按承包项目服务费总额的5%（具体金额根据中标价计算）以转账方式向街道办事处指定的银行账户存入履约保证金。

- （二）成交供应商损坏街道办事处提供的环卫设施、设备且不按规定赔偿的，街道办事处可以直接从履约保证金中扣除相关的赔偿金和费用以抵作成交供应商应支付的赔偿金和费用。街道办事处扣除相关款项后，成交供应商应当在10日内补交相应金额的履约保证金。

- （三）合同履行期间，成交供应商拖欠员工工资（含加班工资和环卫岗位津贴）或者拒绝按深圳市最低工资标准提高员工工资的，街道办事处有权使用履约保证金代为支付成交供应商所拖欠的员工工资或补足最低工资。街道办事处代为支付相关款项后，成交供应商应当在10日内补交相应金额的履约保证金。

- （四）成交供应商因各种原因造成停工、歇工等事件而不能开展正常的环卫作业时，街道办事处可以临时指定其它单位或人员对停工、歇工路段（含道路、公共场所、绿地和社区公园）进行清扫保洁，对停工、歇工区域的垃圾进行清运，并从履约保证金中直接支付有关的全部费用。街道办事处支付相关费用后，成交供应商应当在10日内补交相应金额的履约保证金。

5.合同履行期间，街道办事处有权在成交供应商拖欠员工经济补偿金（主要指《中华人民共和国劳动合同法》中规定的经济补偿）等情况下直接使用履约保证金向成交供应商员工支付经济补偿金。街道办事处使用履约保证金向相关员工支付经济补偿金后，成交供应商应在10日内补交相应金额的履约保证金。

6.因成交供应商原因导致合同被解除的，成交供应商应全面承担其应承担工人的全部经济补偿金，并提供深圳市罗湖区劳动部门出具的成交供应商经济补偿金支付完毕证明，否则，街道办事处可直接使用履约保证金用于支付成交供应商员工经济补偿金，街道办事处支付相关员工的经济补偿后，可从合同解除前一个月的环卫作业服务费直接扣除其应补交的履约保证金。

7.成交供应商逾期未存入或未补交履约保证金的，街道办事处可以从任一个月的服务费中直接扣除其应存入金额或应补交金额并存入街道办事处指定的银行账户，以抵作成交供应商应存入或应补交的履约保证金。

8.合同期限届满，成交供应商必须确保街道办事处提供的环卫设施设备完整（包括但不限于工具房、休息室、公厕、垃圾转运站、垃圾压缩（机）箱和除臭设备等）、完好，无锈蚀、漏水、漏油等现象，能正常运转、通水、通电，经街道办事处验收合格后无条件地、免费移交给街道办事处或街道办事处指定的接收人；如设施设备有缺损情况，视设施设备的缺损程度扣除相应的履约保证金。

9.因成交供应商原因导致合同被解除的，成交供应商除承担相关责任外，街道办事处不退还履约保证金，即全部履约保证金由街道办事处上交区财政。

10.交接手续办理完毕后3个月内，街道办事处退还成交供应商的履约保证金余额（即根据本招标文件规定扣除有关款项后的余额）；但成交供应商发生劳动争议的，街道办事处则在有关争议全面解决后再退还履约保证金余额。本项目所涉的履约保证金，在退还时均不计算利息。

五、项目配置要求

（一）设备配置

1.清扫保洁。

为了确保本项目清扫保洁服务作业质量，成交供应商必须按不少于以下的标准和数量配置作业车辆与设备，以保障正常的清扫保洁作业需要：

| 街道 | 多功能 洗扫车 | 高压清洗车 | 扫路车 | 路面养护车 | 高压水枪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（辆） | 数量（辆） | 数量（辆） | 数量（辆） | 数量（套） |
| 翠竹 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 东湖 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 东门 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 东晓 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 桂园 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 黄贝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 莲塘 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 南湖 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 笋岗 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 清水河 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 26 | 27 | 27 | 36 | 49 |

2.垃圾清运及配套公厕。

为了确保本项目清扫保洁服务作业质量，成交供应商必须按不少于以下的标准和数量配置作业车辆与设备，以保障正常的清扫保洁作业需要：

各街道的清运及公厕设备需求列表：

表一

| 街道 | 站台数量 |  |  | 垃圾压缩箱 |  |  | 公厕 |  |  | 660L垃圾桶 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单箱站 | 双箱站 | 合计 | 固定压缩箱 | 备用压缩箱 | 合计 | 10厕位（不含）以下 | 10厕位（含）以上 | 合计 | 垃圾摆放桶 | 垃圾 备换桶 | 合计 |
| 笋岗 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 786 | 72 | 858 |
| 清水河 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 706 | 56 | 762 |
| 南湖 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 1 | 4 | 5 | 1444 | 168 | 1612 |
| 莲塘 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 755 | 80 | 835 |
| 黄贝 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1359 | 144 | 1503 |
| 桂圆 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 88 | 1297 |
| 东晓 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 552 | 64 | 616 |
| 东门 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1365 | 128 | 1493 |
| 东湖 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 16 | 0 | 6 | 6 | 835 | 80 | 915 |
| 翠竹 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 991 | 128 | 1119 |
| 合计 | 17 | 38 | 55 | 93 | 25 | 118 | 5 | 25 | 30 | 10002 | 1008 | 11010 |

表二

| 街道 | 桶装垃圾运输车（平板车） |  |  | 勾臂车 | 高压 水枪 | 除臭 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桶装垃圾运输车 | 废旧家具运输车（平板车） | 合计 |  |  |  |
| 笋岗 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 |
| 清水河 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 |
| 南湖 | 22 | 2 | 24 | 5 | 8 | 8 |
| 莲塘 | 11 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 |
| 黄贝 | 19 | 2 | 21 | 5 | 8 | 8 |
| 桂圆 | 12 | 2 | 14 | 4 | 3 | 3 |
| 东晓 | 9 | 2 | 11 | 2 | 4 | 4 |
| 东门 | 17 | 2 | 19 | 5 | 7 | 7 |
| 东湖 | 11 | 2 | 13 | 3 | 8 | 8 |
| 翠竹 | 17 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 |
| 合计 | 136 | 20 | 156 | 37 | 55 | 55 |

3.上述设备（660L垃圾桶除外）的初始购置和登记时间需均在2018年1月1日以后（需提供车辆和设备的购置（租赁）合同、发票及深圳市的车辆行驶证、出厂检验证明）。多功能洗扫车、高压清洗车、扫路车、路面养护车、桶装垃圾运输车及平板车均要求是纯电动环卫车。勾臂车、多功能洗扫车、高压清洗车、扫路车必须完全购置，路面养护车、桶装垃圾运输车及平板车购置率达60%以上。成交供应商应自本项目服务之日起10个工作日内向街道办事处提供前述环卫车辆及环卫设备的购车（租赁）合同、发票、深圳市的车辆行驶证（含副页）、经专业部门检测合格后出具的车辆合格证明等相关资料，完成全部车辆与设备购置及安装调试并经街道办事处验收确认。

- 660L垃圾桶的初始购置及出厂时间均需在2019年3月1日以后（需提供660L垃圾桶的购置合同、发票及出厂检验证明）。成交供应商应在服务之日起10个工作日前向街道办事处提供660L垃圾桶的购置合同、发票、出厂检验证明等相关资料并经街道办事处验收确认。

（二）设备安装

1.本项目所涉的环卫车辆与设备均应按采购单位及街道办事处的要求安装环卫智能监控系统设备及可视倒车雷达等，前述设备的安装费用全部由成交供应商承担。

2..成交供应商应在开始履行合同前将与履行本项目规定的成交供应商义务有关的全部环卫车辆与设备（包括但不限于前述规定的环卫车辆与设备）按采购单位及街道办事处的要求喷绘其设计的统一标识。喷绘了采购单位设计标识的环卫车辆与环卫设备应当全部固定在各街道办事处招标项目规定的范围内作业。

3.本招标文件规定的环卫车辆和设备数量为最低配置要求，成交供应商应按需配备足够的高压冲洗装置、应急车辆和环卫设备，以保障本项目环卫冲洗作业以及应急作业需要。

4.成交供应商应在本项目服务之日前完成前述环卫车辆和设备的购置（租赁）、上牌工作，逾期未完成前述环卫车辆和设备购置（租赁）、上牌的，视为根本性违约，成交供应商应按本项目服务费总额的10%向街道办事处支付违约金，同时街道办事处可以向区财政主管部门申请批准解除合同而无须承担任何法律责任。

5.垃圾桶的摆放位置及数量由街道办事处与垃圾产生单位进行约定，成交供应商须按街道办事处与垃圾产生单位约定的数量和位置将垃圾桶摆放到位。

6.因客观原因必须要使用手推车的，成交供应商应书面征得街道办事处的同意，但须采用全密闭的手推车实现袋装或车载桶装收运垃圾。购买全密闭手推车的费用由成交供应商承担，在使用时须标上编号（如南湖街道：“NH001”）。

7.街道办事处在现有条件下提供符合基本使用要求的垃圾转运站建筑本体、清运场地、公厕及附属设施设备，成交供应商应提前现场勘察垃圾转运站及公厕现状，并制定详细的垃圾压缩（机）箱配置安装方案。本招标文件附件4中注明本站台“使用分体箱”的，必须配套后端倒料的分体垃圾压缩（机）箱，且成交供应商须对站内的分体箱推头进行更换。

8.垃圾桶要标上编号（如南湖街道：“NH001”）及初始使用时间（？年？月），最长使用期限不得超过18个月；垃圾桶应有其他垃圾分类标识并采用丝印技术。合同履行期内，街道办事处或街道办事处指定的监管单位认定为残缺破损的垃圾桶必须立即更换。

9.在合同履行期间，在其服务范围内出现新建垃圾转运站或公厕的，成交供应商必须接收并进行日常管理和维护；因接收新建垃圾转运站或因垃圾收运的实际需求，街道办事处要求增加配置垃圾压缩箱和垃圾桶的，成交供应商必须按照街道办事处的要求增加配置并安装、摆放到位。

（三）技术要求

1.垃圾压缩（机）箱

A、采用深圳现行通用的联体或分体垃圾压缩（机）箱，有效装载容积≥15m3，箱体自重≤5.5(t)，导轨外宽、吊耳高度均应与箱体、站台实际情况相匹配，能与25t以上及双后桥载货车底盘改装的车厢可卸式垃圾运输车（勾臂车）相匹配。

B、采用翻桶架翻起垃圾收集桶和垃圾翻斗进料方式，翻桶架适用于国际通用660L四轮垃圾收集桶，翻桶架翻起重量≥600kg，翻桶装置和翻斗装置最大运行噪音≤65（dB）。

C、翻桶架投料口自动实时封闭，具有大件垃圾投料口，投料口口径≥1400×1700mm。

D、垃圾压缩（机）箱采用380V三相电源，电机功率≤5.5kw，压缩机头压缩力（KN）≥340(KN)，最大运行噪音≤65（dB），压实密度≥0.75（t/m³）。

E、垃圾压缩（机）箱应满足密闭作业的要求，装、卸料口应保证装、卸垃圾顺畅，关闭时密封可靠，无滴漏、无垃圾散落地面。垃圾箱应采用耐腐蚀的材料，并具有足够的强度和刚度，压缩箱体和钢构件涂刷重型防腐涂装，箱体底板、侧板钢材应使用国内一线品牌钢厂优质材料或进口国际标准板材，侧板厚度≥4mm，底板厚度≥5mm，屈服强度≥490MPa；密封条应采用耐油耐酸材质，在正常使用情况下密封条质保期应达半年；垃圾压缩（机）箱所使用的材质应避免产生影响使用及密封性能的变形。

F、箱体后段两侧滚轮外宽应符合罗湖区垃圾转运站导轨标准设计要求。

G、液压系统应保证散热，连续工作1h，油箱内油温应不超过70℃，

H、垃圾压缩（机）箱其他技术参数按照生活垃圾转运站压缩机行业标准（CJ/T 391-2012）执行。

2.标准垃圾收集桶

采用EN840标准的660L塑料垃圾收集桶，带四轮，带密闭盖。

- 除臭设备及高压水枪

垃圾转运间内部必须配置植物液喷淋系统，除臭设备能有效针对硫化氢、氨氮、甲硫醇、甲硫醚等垃圾转运站常见臭气分子，确保转运站内臭气标准小于一级，除臭设备具备优良的消毒抑菌作用，药剂本身无毒无味，无腐蚀性，长期使用对人无负面影响，不产生明显液滴，辅以负压抽风和风帘密闭为佳；高压水枪压力≥3MPa，流量≤40L/min。除臭设备采用380V三相供电，高压水枪采用380V三相供电。

4.车厢可卸式运输车（勾臂车）

采用通用标准双后桥载货车底盘改装的车厢可卸式垃圾输车（勾臂车），额定载重量≥25t，匹配本招标需求“技术要求”第1款垃圾压缩（机）箱进行勾运。

如本招标需求附件4中注明本站台已配备的垃圾压缩（机）箱为非标准箱体的，中标供应商应选用适配该箱体参数的通用标准车厢可卸式运输车（勾臂车）。

- 5.多功能洗扫车

需具有路面清扫、路面清洗、路面洗扫、路沿和路沿石立面刷洗、喷雾降尘、低压冲洗等多种功能。能适用于城市广场、道路路面和路沿的清扫、清洗、洗扫、喷雾降尘等保洁作业。

- 6.高压清洗车

需具有冲洗、对冲、洒水、喷雾基础功能，同时具有道路两侧绿化、洒水炮应急消防等功能。可用于清洗广场、路面的陈旧污渍、粘稠污物等，配有冲洗一般设备的设置。可适用于公路、广场等场地的近程及远程的冲洗和洒水作业。

- 7.扫路车

需具备路面清扫，路缘清扫，喷水/喷雾降尘等功能，可吸扫。主要适用于城市干道、环线、高等级公路和机场等沥青混凝土路面和水泥混凝土路面大面积、长距离快速清扫和保洁作业。

- 8.桶装垃圾运输车（平板车）

主要适用于城市道路、休闲广场、居民小区、公园、车站等场所桶装垃圾的收集、运输。须使用环卫专用的全封闭桶装垃圾运输车（平板车），至少达到单次运输8个660L垃圾桶功能。

- 9.路面养护车

需具备多角度多方式清洗喷洗功能，可高压清洗路面、路沿，喷雾降尘，可适用于清洗城市狭窄路段、城市人行道、非机动车道、摊点油污路面、路标、广告牌等局部污渍的多功能路面清洁养护车。

（四）环卫智能化系统配置要求

本项目所涉的环卫车辆与设备均应安装定位视频监控一体机或兼有GPS追踪仪、车载DVR设备、洒水机扫作业监测（清运类环卫作业车辆可不配该项监测设备）功能的设备、室内摄像头、室外防水摄像头，接入采购单位的环卫智能化监管平台，接受采购单位及街道办事处的监督和检查。本项目成交供应商应为环卫工人配备具有定位功能的设备，并接入采购单位的环卫智能化监管平台，接受街道办事处的监督和检查。

上述设备的购置安装费用、设备接入环卫智能化监管平台费用及设备日常运营使用费用（包括但不限于设备维护服务费及运行中产生的流量费用）全部由成交供应商承担。

（五）人员配置要求

在保洁时间段内，商业步行街、城中村及特级道路清扫保洁人员每3300平方米不少于 1 人，社区公园、绿化带及一级道路清扫保洁人员每4950平方米不少于1人。

本项目项目管理人员、清扫保洁人员、清运人员、公厕人员配置如下：

| 街道 | 项目管理人员 |  |  | 清扫保洁人员配置 |  |  |  | 清运人员配置 |  |  |  | 公厕 人员配置 |  | 人员总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 管理人员（含文员） | 安全生产管理员 | 超特路、特级路、城中村配员总数 （每3300平方米不少于 1 人） | 一级路、社区公园、绿地保洁配员总数 （每4950平方米不少于 1 人） | 清扫保洁配员总数(小数点后逢3入1） | 现场管理人员 | 平板车人员 |  | 勾臂车司机 总数 | 转运站操作员总数 | 公厕保洁员总数 | 水电工 （本处水电工为公厕及清运项目配备） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 平板车司机 总数 | 平板车辅工 总数 |  |  |  |  |  |
| 翠竹 | 1 | 6 | 3 | 74.06106364 | 99.77662828 | 174 | 4 | 20 | 20 | 4 | 10 | 5 | 2 | 249 |
| 东湖 | 1 | 9 | 4 | 149.5288424 | 178.7638586 | 328 | 10 | 13 | 13 | 3 | 19 | 27 | 2 | 429 |
| 东门 | 1 | 6 | 2 | 109.0819758 | 40.33403838 | 150 | 3 | 20 | 20 | 5 | 17 | 10 | 2 | 236 |
| 东晓 | 1 | 7 | 3 | 124.7918848 | 76.5668303 | 202 | 4 | 11 | 11 | 2 | 10 | 20 | 2 | 273 |
| 桂园 | 1 | 6 | 2 | 99.35897576 | 53.36017778 | 153 | 3 | 14 | 14 | 4 | 7 | 0 | 2 | 206 |
| 黄贝 | 1 | 7 | 3 | 100.9855545 | 102.4123091 | 204 | 4 | 23 | 23 | 5 | 19 | 16 | 2 | 307 |
| 莲塘 | 1 | 7 | 3 | 137.5079152 | 81.85017778 | 220 | 4 | 13 | 13 | 3 | 12 | 10 | 2 | 288 |
| 南湖 | 1 | 7 | 4 | 153.8375515 | 78.33718182 | 232 | 5 | 26 | 26 | 5 | 19 | 21 | 2 | 348 |
| 笋岗 | 1 | 8 | 3 | 115.7947303 | 106.8715273 | 223 | 5 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 2 | 289 |
| 清水河 | 1 | 8 | 4 | 93.05872424 | 134.3316222 | 228 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 291 |
| 合计 | 10 | 71 | 31 | 1158.007218 | 952.6043515 | 2114 | 47 | 162 | 162 | 37 | 133 | 129 | 20 | 2916 |

但是成交供应商可以向街道办事处提交作业优化方案，优化方案中应包括新设备、新技术的使用及人员优化配置，其清扫保洁人员人数可低于本招标需求约定的人数配备数量（见上表），经街道办事处同意后执行。

六、服务和质量要求

本项目服务和质量必须达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》、《深圳市高品质公共厕所建设与管理标准》、《深圳市生活垃圾收集和运输密闭化标准》、《深圳市生活垃圾转运站清洁作业指引》、《深圳市公共厕所清洁作业指引》（详见附件5）规定的道路及公共场所、城中村、垃圾转运站、市政公厕的作业标准以及市、区、街道环卫主管部门核定的指标和标准，本招标文件对同一事项作业标准规定不一致的，以对成交供应商最严要求为准。合同履行期间，前述标准或规范性文件有修订的，按修订后的标准和规范执行。前述标准、规范、规定或招标文件与街道办事处要求有不一致的，按最高、最严的要求和标准执行。

- 道路和公共场所服务要求

1.作业方式

（1）每天两大扫和实行连续性保洁，并根据路面和地面情况增加大扫次数。

（2）清扫作业以机械化作业为主，人工作业为辅。

2.作业规范

（1）人工清扫保洁时间：

（a）超特级（商业步行街）及特级道路24个小时，普扫：5月1日至10月31日为每天凌晨4:00时至7:00时，11月1日至次年4月30日为每天凌晨4:30时至7:00时，保洁：每天7：00 时至次日 4：30时sh。

（b）一级道路20个小时，普扫：5月1日至10月31日每天凌晨4:00时至7:00时，11月1日至次年4月30日为每天凌晨4:30时至7:00时，保洁：每天7:00时至次日24:00时。

（2）机械化清扫规范：

a）各机动车道、非机动车道和宽2.5米以上人行道必须实行机械化清扫，机械化清扫率为100%。

b)实行机械化清扫保洁的道路至少按照以下频次进行机械化清扫保洁：超特级（东门商业步行街）及特级道路一日三次（每天2点至7点，12点至16点30，20点至24点00），一级路一日二次（每天4点至7点，12点至16点30）。

c)道路全覆盖洗扫作业一遍为一次，作业车辆完成点对点洗扫作业为一趟。每次作业必须沿双方向左右车道道牙及辅道各洗扫一趟，单向三车道以上的道路根据实际需要增加中间车道的洗扫作业，辅道因机动车停放等特殊原因无法实施机扫作业的，必须在征得采购单位同意的情况下采用小型机械加人工辅助的方式替代作业，次数与机械洗扫次数相同。

d）实行机械化清扫保洁的道路还需辅以人工作业，采用电动三轮巡查保洁车和自行车流动保洁方式进行作业。流动保洁所需要的自行车由中标人自行购置，费用已包含在本项目规定的清扫保洁服务费中。

- 道路高压冲洗规范：

（a）超特级路（东门商业步行街）、特级路、一级路机动车道每天高压冲洗2次,早、中各1次（完成双方向点对点全覆盖冲洗一遍为一次）。

（b）小型人工高压冲洗频次：特级路、一级路人行道、路道牙、交通安全岛每周小型人工高压冲洗3次。

（c）清扫保洁服务范围内市政设施要求每天冲洗（擦洗）一次。

- 道路和公共场所清扫保洁分类管理指标和定额标准，按照市、区环卫主管部门核定的指标和标准执行。

3.作业要求

（1）路面日间冲洗、洒水作业应鸣报信号、亮警示灯，夜间作业时须开启示宽灯，冲洗后路面应干净见本色，雨水口不堵塞。道路冲洗应分别在每天4:00-7:00、12:00-16:00期间完成。冲洗作业应优先采用再生水。遇到台风暴雨等不适宜冲洗的气候条件下，应停止冲洗作业。

（2）冲洗后，应及时清除路面积水，达到路面见本色，无油污、无痰迹、无口香糖渣等污垢，内街小巷及垃圾收集点无臭味。

（3）道路清扫作业的环卫工人应穿着反光背心或具有反光背心作用的工作服，工作服上必须印有成交供应商名称以及环卫工人的姓名和编号，不得出现“罗湖环卫”等通用性字样，工作服背后要印有“垃圾不落地，罗湖更美丽”和“投诉电话：12319”字样；原则上不安排作业人员在快速路、车速较快的主次干道进行清扫保洁作业，需要人工在车行道进行作业时，应按车行线反方向清扫，现场须有专人指挥，疏通车辆。不得将垃圾扫入雨水井、绿化带等位置，应到指定地点倾倒垃圾。垃圾倾倒后应将垃圾收集容器、烟头投放容器、清扫保洁工具复位、摆放整齐、冲洗污水处理干净，不对行人、周边环境和市民生活造成影响。

（4）普扫时，环卫工人应着重对路面、地面、人行道、道牙、雨水口、绿化带、树穴等处进行清扫。

（5）保洁时，环卫工人应巡回流动，清理路面的纸屑、饮料瓶等垃圾，并可实行电动三轮巡查保洁车或自行车流动保洁等方式加大流动频率，做到勤走、勤看、勤扫，确保路面整洁，垃圾在地面滞留时间不得超过20分钟。

（6）环卫工人在清扫和保洁作业时，应对垃圾规范收集和清理，不得将垃圾扫入雨水井、绿化带等地方。

（7）道路大面积污染需要集中清理时，应在清理点来车方向设置明显的路障和警示牌，并做好防护措施。

（8）道路清扫保洁机械化作业应提高垃圾扫净率并喷水降尘，机械化冲洗喷水设备水压应不小于300kPa。

（9）扫路车、洗扫车、高压清洗车、路面养护车作业时必须亮警示灯，夜间作业时须开启示宽灯，关闭提示音乐。以上车辆必须在环卫取水栓取水。司机和随车工人应按规定着装，严格遵守操作规程和环卫作业规范，做到文明驾驶和文明作业。

（10）实施清扫保洁作业，应以机扫作业为主、人工清扫保洁为辅，并需配备应急调度车辆以作应急使用。

4.道路清扫保洁质量要求

（1）路面、地面应见本色，洁净度高，目测无浮尘，路面无果皮、无纸屑、无烟蒂、无塑膜等杂物，特级路、一级路路面及道牙每平方米的尘土和泥沙量应分别少于10克、20克（检测以吸尘器收集的尘土和泥沙量为准）。

（2）日间道路和公共场所清扫保洁的质量要求，按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》规定的道路和公共场所的标准以及市、区、街道环卫主管部门核定的指标和标准执行。

（3）夜间清扫保洁后，特级路路面杂物（仅计纸屑、塑料袋、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）每500平方米不得超过4件，其他级别路段每500平方米不得超过8件。

5.环卫设备及其他公共设施的保洁要求

- 道路两侧和公共场所的垃圾收集容器、烟头投放容器的垃圾应及时清理，每天至少清理三次以上（含每天擦洗两次）。

- 垃圾收集容器周围地面无抛撒、无存留垃圾、无污垢、无臭味，并放置垃圾袋、实行垃圾袋收集；垃圾收集容器应密闭。

- 环卫工具房仅供存放环卫工具使用，室内应保持干净整洁、工具应摆放整齐，任何单位和个人不得擅自改变工具房用途。

- 工具房外墙每天擦洗一次，房顶每月清理两次，确保墙面整洁干净，房顶无垃圾或杂物堆积。

- 道路内及其两侧宽度2米以内（含2米）的绿化带、路旁绿地、绿地隔离带、行道树穴内无积存垃圾或人畜粪便。

- 道路两侧的建筑物外墙整洁干净；特级保洁道路两侧的具有市政功能的建筑物外墙高度2米以下部分每天清洗墙面一次。

- 交通护栏无积尘、无明显污迹；特级保洁道路交通护栏每周清洗一次，其他道路交通护栏每半月至少清洗一次。

- 道路两侧广告牌、路牌、邮筒、读报栏等设施无污迹、无积尘；特级保洁道路两侧广告牌、路牌、邮筒、读报栏等设施每天清理一次，每周擦洗一次。

- 公交候车站、地铁站出入口应整洁，其保洁质量应与所连接的道路保洁质量标准相同；特级保洁道路的公交候车站、地铁站出入口等应每周清洗一次。

- 立交桥、高架桥等桥面的保洁质量应与所连接的道路保洁质量标准相同，桥栏杆整洁干净。

- 人行天桥桥面无垃圾，阶梯、扶手、栏杆应干净整洁。特级、一级保洁道路人行天桥桥面每天冲洗一次，清理香口糖渣等污垢，做到桥面见本色，阶梯、扶手、栏杆每天擦拭一次；天桥阶梯、扶手、栏杆应干净；人行天桥雨篷应及时清理，确保无暴露垃圾。

- 地下通道地面、阶梯、扶手应干净；特级、一级保洁道路人行地道地面每天冲洗一次，清理口香糖渣等污垢，做到地面见本色，阶梯、扶手、瓷砖墙面每天擦洗一次。

- 必须每日对道路和公共场所的垃圾收集容器、烟头投放容器、环卫工具房进行巡查，如发现垃圾收集容器、烟头投放容器、环卫工具房残缺或破损，应及时报告采购单位。

（14）环卫工具房、烟头投放容器、垃圾收集容器等由成交供应商负责管理、保养和维护。

6.市政设施乱张贴、乱涂写、乱刻画的清理

（1）市政设施必须清洗干净并喷涂防粘涂料，防粘涂料必须每半年喷涂一次。

（2）防粘涂料涂刷后应无色透明，不影响设施原貌，具有直接防止张贴、涂写、刻画效果（胶质类材料无法粘附或极易揭除），涂膜无明显变色、变脆现象；不起泡，不碎裂。

（3）本项目道路、公共场所和绿地内市政设施上的乱张贴、乱涂写、乱刻画必须清理干净。

（4）本项目道路及公共场所两侧的建筑物外墙整洁干净，墙面高度2米以下部分至少每天清理2次小广告、每星期清洗一次，达到无散在垃圾、无污渍、无积尘、无乱张贴、无乱涂写、无乱刻画。

7.垃圾收集和运输

（1）垃圾是指成交供应商在进行道路、公共场所和绿地清扫、保洁过程中收集到的垃圾，包括废旧家具及无主垃圾。

（2）罗湖区的市政垃圾转运站免费接收罗湖区道路和公共场所垃圾（建筑垃圾、医疗垃圾、有害垃圾、可回收垃圾、绿化垃圾、废旧家具除外）。

（3）本项目所涉道路、公共场所、绿地及社区公园的废旧家具全部由成交供应商收集，并按要求运送到指定区域进行处理。

（4）垃圾须实行桶装，并采用专门的自卸式垃圾收运车将其收运至垃圾转运站，禁止使用敞口式手推车收运。垃圾在运送过程中应覆盖密闭。成交供应商每天要对自卸式垃圾收运车进行清洗消毒，保证转运过程无污染，收运过程做到“垃圾不落地”，避免造成二次污染。

8.其他重点区域的清扫保洁标准

（1）路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴内无积存垃圾和人畜粪便。

（2）道路两侧休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等无积尘、无明显污迹；相应设施应每天擦洗一次。

（3）定期对道路两侧喷泉、水幕、水池等人工造景进行清理，确保水体及周边无垃圾、无污水积存。

（4）定期对雨水口安装的防蚊闸进行清理和维护。

（5）道路隔音设施、桥梁墩柱等部位定期进行清洗。

9.其他质量要求、标准按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》的规定执行，规定不一致的以最严格的标准为准。

（二）城中村清扫保洁要求

- 1.作业方式

普扫与保洁相结合，每日普扫一次，其余时段进行保洁，定期对路面进行冲洗。

（1）每日普扫一次和实行连续性保洁，并根据路面和地面情况增加补扫次数。

（2）清扫作业以人工作业为主，机械化作业为辅。

（3）城中村（含原二线插花地）道路、公共场所、屋前屋后路面每星期至少冲洗一次。

- 2.作业时间

（1）人工清扫时间：普扫每天凌晨4:00时至7:30时。

（2）人工保洁时间：每天7:30时至24:00时。

（3）机械化清扫时间：每天凌晨0:00时至早上7:30时。

（a）机动车道、宽2.5米以上的非机动车道和人行道必须实行机械化清扫，清扫频率为一日三次。

（b）实行机械化清扫保洁的道路还需辅以人工作业。

- 3.一般作业要求

（1）路面日间冲洗、洒水作业禁止使用鸣报信号，冲洗后路面应干净见本色，雨水口不堵塞。门店路段及公共广场等重点区域每天应用洗地机、高压清洗机或拖把刷洗一次，其他区域每周至少全面冲洗二次，必要时使用清洁剂。冲洗时，应有环卫工人配合，及时清除路面积水，达到路面见本色，无油污、痰迹、口香糖渣等污垢。

（2） 道路清扫作业的环卫工人应穿着反光背心或具有反光背心作用的工作服并佩戴肩灯，工作服上必须印有承包人名称以及环卫工人的姓名和编号，不得出现“罗湖环卫”等通用性字样，工作服背后要印有“垃圾不落地，罗湖更美丽”和“投诉电话：12319”字样。

（3）保洁时，环卫工人应巡回流动，清理路面的纸屑、饮料瓶等垃圾，做到勤走、勤看、勤扫，确保路面整洁，路面果皮、纸屑、塑膜及其他杂物在地面滞留时间不得超过20分钟。

（4）环卫工人在清扫和保洁作业时，应对垃圾规范收集和清理，不得将垃圾扫入雨水井、绿化带等地方。

（5）实施清扫保洁作业，应以人工清扫保洁为为主、机扫为辅，并需配备应急调度车辆以作应急使用。

- 4.环卫设备及其他公共设施的保洁

（1）660L以下的其他垃圾收集容器内套垃圾袋，周围地面无抛撒、无存留垃圾、无污垢、无臭味，垃圾桶应密闭。

（2）村内绿化带、绿地隔离带、行道树穴内无积存垃圾或人畜粪便。

（3）道路两侧广告牌、路牌、邮筒、读报栏等设施无污迹、无积尘，至少每星期清理两次、擦洗一次。

（4）公交候车站出入口应整洁，其保洁质量与道路的保洁质量标准相同，至少应每天清洗一次。

（5）村内垃圾收集容器由成交供应商负责管理、保养和维护。

- 5.乱张贴、乱涂写、乱刻画的清理

城中村（含原二线插花地）的窗台、雨篷、公共设施、建筑物外墙至少每天清洗一次，达到无散在垃圾、无污渍、无积尘、无乱张贴、无乱涂写、无乱刻画。

- 6.垃圾收集和运输

（1）城中村（含原二线插花地）垃圾是指成交供应商在城中村和原二线插花地的道路和公共场所进行清扫、保洁过程中收集到的垃圾，包括废旧家具及无主垃圾。

（2）罗湖区的市政垃圾转运站免费接收城中村（含原二线插花地）垃圾。

（3）城中村（含原二线插花地）垃圾须实行袋装或桶装，集中收运到城中村垃圾收集点。收集搬运过程应无遗漏、无撒漏、无渗滤液滴漏。垃圾收集车向垃圾转运站运送垃圾的过程应覆盖密闭，成交供应商在垃圾收运过程必须做到“垃圾不落地”，避免造成二次污染。

（4）垃圾收集运输作业后，垃圾收集容器应摆放在合适的位置，摆放整齐，方便居民投放。收集点及周围应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

- 7.其他重点区域的清扫保洁标准

（1） 路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴内无积存垃圾和人畜粪便。

（2）道路两侧休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等无积尘、无明显污迹；相应设施应每天擦洗一次。

（3）定期对道路两侧喷泉、水幕、水池等人工造景进行清理，确保水体及周边无垃圾、无污水积存。

（4）定期对雨水口安装的防蚊闸进行清理。

8.其他质量要求、标准按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》的规定执行，规定不一致的以最严格的标准为准。

（三）绿地及绿化带保洁要求

保洁时间为每天的4：00-24：00，相邻林地为每天的8：00-18：00。

1.绿地、绿化带及绿地隔离带无积存垃圾或人畜粪便。

2.保持绿化设施的干净整洁，及时清理乱涂写、乱张贴。

3.绿化设施至少每月清洗两次。

4.保洁时，环卫工人应巡回流动，清理路面的纸屑、饮料瓶等垃圾，做到勤走、勤看、勤扫，确保路面整洁，垃圾在地面滞留时间不得超过20分钟。

5.绿地、绿化带及绿化隔离带上的垃圾是指成交供应商在以上场所进行清扫、保洁过程中收集到的垃圾，包括废旧家具及无主垃圾。

6.其他质量要求、标准按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》的规定执行，规定不一致的以最严格的标准为准。

（四）垃圾清运服务和质量要求

1.清运模式

前端收运（从各小区、城中村、门店等垃圾产生源头收运垃圾至垃圾转运站）为车载桶装；后端收运（垃圾转运站压缩垃圾并转运至垃圾处理场）为车厢可卸式垃圾运输车（勾臂车）吊装环保型垃圾压缩（机）箱转运。成交供应商对本项目范围内城市生活垃圾、小区的废旧家具和市政道路清扫保洁垃圾必须无条件接收和清运。

2.垃圾前端收运

服务区域垃圾收集点的垃圾桶摆放工作及源头收运由成交供应商负责，成交供应商应与垃圾产生单位约定垃圾收运时间。垃圾收集点源头收运作业要求：

（1）垃圾产生单位应在约定时间将垃圾放置在垃圾收集点。

（2）垃圾收集点位置适宜，垃圾桶摆放整齐，方便居民投放，摆放数量、质量应满足服务区域的要求，垃圾桶使用期限不得超过18个月。

（3）桶内垃圾溢满度≤80%。

（4）垃圾桶无残缺、破损。

（5）垃圾桶、桶点周边保持干净卫生。

（6）运输途中采取密闭方式，推行垃圾分类收集，应做到无滴漏、不开启桶盖，做到无公害作业。

（7）垃圾桶收运及时，在小区外摆放不超过30分钟。

（8）原则上按约定的收运时间进行收运，遇到垃圾突增情况，垃圾产生单位通知成交供应商增加收运任务时，成交供应商应予收运，桶装垃圾日产日清不过夜。

（9）垃圾清运工作人员要确保文明作业，应尽量避免产生不必要的噪音、环境污染和纠纷。

3.垃圾后端收运及垃圾转运站管理

（1）垃圾转运站开放时间以满足本项目清运作业需求为原则，具体开放时间详见《罗湖区XX街道垃圾清运及配套公厕管理事项明细一览表》（附件4），街道办事处及街道办事处指定的监管单位有权依据实际运作需要调整各个站台的具体开放时间。作业时，车辆及垃圾桶不得排队等候超出回转场地外。

（2）垃圾转运站不得接收建筑垃圾、医疗垃圾、动物尸体等大件固体垃圾。

（3）未经街道办事处书面同意，垃圾转运站不接受手推车进站。

（4）成交供应商应建立站台作业日志，详细记录垃圾来源、垃圾量、垃圾去处、作业班次、设施设备维护、管理责任人等运营情况。

（5）垃圾转运站卫生要求达到“五无五净”，即：

（a）站台无散落垃圾和污水积存，垃圾站每天定时两清净；

（b）地面天天洗干净；

（c）周围无积水和乱张贴，工具每天两洗净；

（d）站台无乱挂晒和堆放垃圾、杂物，环境卫生时时净；

（e）无积尘、蜘蛛网、墙壁、门窗设备净。

（6）做好站点降噪工作，垃圾转运站作业过程中，噪音≤65db，不应影响居民工作、休息。

（7）做好站点除臭工作，垃圾转运站内及周边恶臭强度≤Ⅱ级，无附近居民投诉臭味。

（8）做好站点消杀工作，垃圾转运站内无老鼠，蟑螂、苍蝇≤2只/视野范围（20㎡）。

（9）做好站点冲洗工作，排污沟内无积水，地面冲洗由回站外向站内冲洗，确保污水不外流污染路面。

（10）垃圾运输车辆及垃圾压缩箱外观干净整洁；密封化运输，沿途无垃圾散落，无污水滴漏。

（11）成交供应商不得改变垃圾转运站、公厕及配套用房和场地（含绿化带）使用功能，不得将垃圾转运站、公厕及配套用房和场地（含绿化带）交给本站台作业以外的人员使用。

（12）成交供应商应在垃圾转运站及配套公厕外墙明显位置公示站台开放时间、管理责任单位、责任人、投诉电话12319等信息；垃圾转运站内墙明显位置悬挂操作规范和管理制度；配套公厕内墙明显位置悬挂服务标准和温馨提示。

（13）成交供应商应定期清洗维护站台设施设备，包括排污管道、化粪池、隔油池清淤；内外墙体顶篷清洗刷新；钢导轨、门窗等金属部件除锈刷防锈漆；地面混凝土破损修补等内容，确保垃圾转运站内各类设施、设备维护完好，保障正常运作。

4.其他质量要求、标准按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》、《深圳市生活垃圾收集和运输密闭化标准》、《深圳市生活垃圾转运站清洁作业指引》的规定执行，规定不一致的以最严格的标准为准。

（五）市政公厕管理服务要求

1.公厕必须按街道办事处要求的开放时间免费向公众开放，具体开放时间详见《罗湖区XX街道垃圾清运及配套公厕管理事项明细一览表》（附件4），街道办事处及街道办事处指定的监管单位有权依据实际需要调整各个公厕的开放时间。

2.公厕管理标准：“十无、六净、三通”：

十无：无痰涕、纸屑、烟头；无积尘、蛛网；无设施、设备损坏残缺；无“四害”；无明显异味；无尿液粪水外溢；无乱张贴、乱刻画；无乱堆放、乱挂晒；无暴露垃圾；无乱收费、不按规定穿工作服及佩戴上岗证。

六净：地面、档墙、蹲位净；粪斗、尿斗、水池、洗手盆净；墙壁、天花板、门窗、设备净；花盆、花圃净；露台净；室内外沟渠净。

三通：水通；电通；排水、排水排污管道通。

3.公厕的消毒作业与设施的维护、维修等由成交供应商负责。

4.其他质量要求、标准按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》、《深圳市高品质公共厕所建设与管理标准》、《深圳市公共厕所清洁作业指引》的规定执行，规定不一致的以最严格的标准为准。

七、项目相关管理要求

（一）组织管理

1. 员工管理

（1）成交供应商须根据招标文件的约定足额配备作业人员，按照法律、法规规范用工，与环卫作业人员签订劳动合同，足额发放工资及其他福利待遇，为环卫作业人员购买社保或商业保险，每月20日前向街道办事处提供本项目员工花名册及员工基本信息和社会保险缴费清单。

（2）建立项目管理制度，有严格的作业管理和检查考评制度等，做好工作台账，于每季度第1个月的10日前将上季度履约报告提交街道办事处。

（3）加强员工培训，制定详细的培训计划，每月至少开展一次集中培训并有培训记录。

（4）严格按规定穿戴工作服、反光背心、反光袖套，不得赤膊、赤足、敞胸、穿背心、上衣不扣钮扣等。作业时必须佩戴上岗证。

（5）作业人员必须文明作业，不得在作业期间偷懒、睡觉、吸烟或进行其他与作业无关的闲杂行为。

（6）加强员工思想管理，关心员工生活和健康，做好维稳工作，避免发生企业员工上访到甲方或其他部门。

2. 劳动保障

（1）在员工自愿的基础上，依法依规签订劳动合同。

（2）成交供应商支付给员工的正常工作时间工资（不含加班工资及环卫岗位津贴）不低于当年深圳市最低工资标准的110%，并以此作为计算员工最低工资标准的起点，以保障员工的合理报酬。最低工资标准发生变化的，成交供应商应作出相应调整。

- 成交供应商必须按不少于每人每月391.5元的标准给员工发放环卫岗位津贴。岗位津贴标准发生变化的，成交供应商应作出相应调整。

（4）成交供应商不得拖欠员工工资（含加班工资及环卫岗位津贴）。

（5）成交供应商必须按规定为员工购买社会保险，并为员工购买人身意外伤亡保险。

（6）成交供应商必须保障员工正常休息时间，加班时间不得超过法律、法规和规章规定的加班时间上限，并应按规定及时发放加班工资和高温补贴。

（7）成交供应商与员工解除或终止劳动关系，必须依照劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件的规定向员工支付经济补偿金或赔偿金。

（8）成交供应商必须执行劳动管理方面的法律、法规、规章和其它规范性文件规定的有关员工保障的其他规定。

（二）安全生产管理

1.环卫作业人员须经安全教育培训后上岗，进行环卫作业时须正确穿工作服和安全反光背心；环卫作业人员要学会基本的安全逃生技能，如：学会报火警、使用灭火器扑灭初起火灾、疏散逃生等基本技能；严禁疲劳、带病作业，高温酷暑情况下应有降温消暑措施，并配备防暑用品。清理有毒、有害物料时，应在专业人员指导下，使用相应的防护装备。

2.垃圾运输车辆在道路行驶过程中，应注意安全，不违章驾驶。车辆驾驶员要持有驾驶证，要确保随车携带证件齐全、有效。

3.成交供应商应当确保环卫作业车辆车况良好，不得使用故障车进行机械清扫作业，随车要配置灭火器。车辆车身须贴有荧光警示带或安装警示灯。

4.严格按规程操作垃圾压缩（机）箱，作业场地设置安全标志；每日作业后进行检查维护，确保各种机械设备正常运转。

5.除有街道办事处明确要求的应急情况，清洁工人上岗作业时，遇到车辆行驶速度过快或大风、暴雨等极端天气时，不得强行通行和作业，严禁不顾个人安危强行捡拾快车道或不安全地段上的飘浮污物。相关极端天气情况的认定以气象部门实时发布的要求停产、停工、停业预警信号为准。确需应急作业的，应在事先采取有效的人身安全保障措施。

6.强化对环卫消毒药物、特种设备的运行使用管理，做好建档登记工作。

7.普及安全知识，不断加大安全生产宣传教育力度，提升全员安全素质，对具有危险性和特殊性的岗位进行岗前培训，所有特种作业人员必须持证上岗，同时要加大对安全生产管理人员的培训力度，努力提升各岗位和从业人员的安全防范能力。

8.成交后，成交供应商应与街道办事处另行签订《安全生产管理协议》（详见附件6），成交供应商日常作业过程中与安全生产有关的事项均按《安全生产管理协议》（详见附件6）约定执行。

八、检查考评

（一）本项目的检查考评按市、区城市管理部门的考核要求、考核标准和考核内容进行，街道办事处依据《罗湖区道路和公共场所清扫保洁考核评分标准》（详见附件7）、《罗湖区垃圾清运及配套公厕管理考核标准》（详见附件8）的有关规定对成交供应商进行考核。合同履行期间，市、区城市管理部门对前述方案和标准做出了新的修订，按新制定或新修订的规定执行。

（二）市、区城市管理部门依据《深圳市2018年度市容环境综合考核实施方案》（详见附件9）、《罗湖区2018年度市容环境综合考核实施方案》（附件10），对街道办事处的管理结果进行检查和考核。市、区城市管理部门对前述方案和标准做出了新的修订，按新制定或新修订的规定执行。

（三）街道办事处依据上述第（一）款的规定对成交供应商的履约情况及服务质量进行检查、考核及扣分扣款，考核结果作为支付次月项目服务费的依据。考核计分以本项目为具体考核范围，每扣1分，从当月应付服务费中直接扣除人民币200元。

（四）合同履行期间，对成交供应商在深圳市环境卫生指数测评及市容环境综合考核中列出的存在问题，街道办事处依照《罗湖区2018市容环境卫生考核实施方案》、《罗湖区道路和公共场所清扫保洁考核评分标准》、《罗湖区垃圾清运及配套公厕管理考核标准》、《深圳市罗湖区加强市容环境外包服务企业合同履约监管工作方案》的规定进行双倍扣分扣款，前述标准、规范、规定不一致的，按最高、最严的要求和标准执行。

（五）合同履行期间，对于本项目受到区级以上领导和市城管局点名批评或受到市、区通报批评、督办或受到报纸、电视等媒体监督曝光的，经查证属实，每宗扣款人民币10000元，以此类推。

（六）成交供应商应自行与本项目范围内的垃圾产生单位协商确定垃圾收运的起始时间，并报街道办事处或其指定的监管部门确认并备案。成交供应商未能在其约定的垃圾收运起始时间2.5个小时内完成垃圾收运工作的，视为垃圾收运不及时，街道办事处按照《罗湖区垃圾清运及配套公厕管理考核标准》进行扣分扣款。

- （七）街道办事处依据当月的深圳市环境卫生指数测评排名，按以下规定执行：

- 1.每月街道环卫指数测评结果排名第61-74名，且成交供应商服务的主干道、商业街、天桥通道（人行隧道）、垃圾转运站、垃圾运输车中任意一项得分率低于90%（含90%）且该扣分项属于成交供应商服务范围内的服务内容的，扣款金额为每月服务费的20%；

- 2.排名50-60名的，且成交供应商服务的主干道、商业街、天桥通道（人行隧道）、垃圾转运站、垃圾运输车中任意一项得分率低于90%（含90%）且该扣分项属于成交供应商服务范围内的服务内容的，扣款金额为每月服务费的10%；

- 3.排名38-49名的，且成交供应商服务的主干道、商业街、天桥通道（人行隧道）、垃圾转运站、垃圾运输车中任意一项得分率低于90%（含90%）且该扣分项属于成交供应商服务范围内的服务内容的，扣款金额为每月服务费的5%；

- 4.当月环卫指数测评排名前10名的，街道办事处全额减免当月合同履约扣款；当月环卫指数测评排名第11-20名，街道办事处减免当月合同履约扣款的80%；当月环卫指数测评排名第21-30名，街道办事处减免当月合同履约扣款的50%；

5.市、区关于环境卫生指数测评的政策发生变化的，区环境卫生主管部门有权对前述考核规则做出调整或变更。区环境卫生主管部门对上述规定做出调整或变更的，按新的规定执行。

（八）在合同履行期间，本项目的扣款（含应扣款）和违约金的累计金额连续3个月或一年内有6个月每月超过月服务费总额的15%的，成交供应商应按服务费总额的10%向街道办事处支付违约金，同时同时街道办事处可向区财政主管部门申请批准解除合同而无须承担任何责任与费用，由此产生的全部责任与费用均由成交供应商承担。

九、监督措施

（一）本项目履行期间，成交供应商发生1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤，并负主要责任的，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担。

（二）本项目履行期间，成交供应商任意一个月未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上（含5人）的，或成交供应商拖欠任意一名员工工资（含加班工资）达一个月以上的，或成交供应商拖欠员工工资（含加班工资）金额达伍仟元以上的，或深圳市最低工资标准发生变化而成交供应商拒绝根据有关规定予以相应调整的，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担，并且街道办事处可以使用履约保证金代为支付成交供应商所拖欠的员工工资。街道办事处支付相关款项后，成交供应商应当在十日内补交相应金额的履约保证金；成交供应商未及时补交的，街道办事处可以从应付成交供应商的服务费中直接扣除成交供应商应当补交的履约保证金。

（三）本项目履行期间，成交供应商因违反劳动管理方面的法律、法规、规章及其他一般规范性文件的规定引起10人以上群体上访事件或10人以上（一宗案件内）劳资纠纷案件败诉或10人以上歇工事件的，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担。

（四）成交供应商擅自将服务转包或分包给第三人的，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担。

（五）成交供应商违反法律、法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响本项目履行的，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担。

（六）成交供应商应于每月15日前向街道办事处提供上一个月成交供应商员工工资及加班费发放情况的报告。

（七）成交供应商应按本招标文件或与街道约定的环卫作业优化方案规定的配员要求足额配置作业人员，在环境卫生质量未达标的情况下，人员配置不足的，成交供应商应按每缺一人每天1000元的标准向街道办事处支付违约金，直至环境卫生质量达标或人员配置达到要求为止。街道办事处可从每月支付给成交供应商的服务费中直接扣除前述违约金。

（八）成交供应商应严格按街道办事处及招标文件规定的作业时间进行清扫保洁作业。成交供应商未按规定的作业时间进行清扫保洁作业的，街道办事处每月可从应支付成交供应商的服务费中进行扣款，每发生一次扣款3000元。

（九）成交供应商未按本招标文件规定的标准发放员工最低工资及环卫岗位津贴的，或未按招标文件及其投标承诺购买员工社会保障及商业保险的，每发现1宗，按每人次2000元的标准向采购单位支付违约金。

（十）鉴于本项目约定的清扫保洁服务对市民生活影响重大，凡发生停工或歇工的服务面积达到本项目清扫保洁面积的20%及以上的，成交供应商均应在1小时内恢复对停工、歇工路段（含道路和公共场所）的清扫保洁，承担因此而产生的全部费用；乙方在1小时内未恢复对停工、歇工路段（含道路和公共场所）的清扫保洁的，街道办事处可以组织其他单位或人员进行有关的清扫保洁，由此产生的费用全部由成交供应商承担。一次停工或歇工时间在5个小时以内的，成交供应商应按服务费总额的3%向街道办事处支付违约金；一次停工或歇工时间在5个小时以上24个小时以内的，成交供应商应按服务费总额的5%向街道办事处支付违约金；一次停工或歇工时间在24个小时以上或者累计发生停工、歇工事件2次以上的，成交供应商应按本项目服务费总额的10%向采购单位支付违约金，同时街道办事处可以向区财政主管部门申请批准解除合同而无须承担任何责任与费用。

（十二）成交供应商必须积极参加各种类型的迎检活动，落实街道办事处提出的各种环境卫生质量要求。遇有迎检活动，成交供应商须派出经理级别以上的人员到检查现场落实迎检工作，如成交供应商未能满足街道办事处提出的环境卫生质量要求，或未派出经理级别以上的人员到检查现场落实迎检工作的，每发生一次，成交供应商应按每次人民币2000元的标准向街道办事处支付违约金。

（十三）本项目履行期间，成交供应商以任何理由拒绝收运本包服务范围内的城市生活垃圾和市政道路清扫保洁垃圾的，街道办事处可以暂停支付服务费，并且成交供应商应当在8小时内恢复正常收运。成交供应商未能在8小时内恢复正常收运的，街道办事处从当月应付服务费中扣除违约金人民币200000元；成交供应商未能在限期内恢复正常收运的，视为根本性违约，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担。

（十四）本项目履行期间，成交供应商擅自向本项目范围内的垃圾产生单位或个人另行收取垃圾清运服务费的，成交供应商应向垃圾产生单位或个人退还所收取的全部款项，同时应按其收取金额的10倍向街道办事处支付违约金。成交供应商擅自收取费用金额累计超过人民币10000元以上，视为根本性违约，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准解除单方面合同而无须承担任何责任与费用，由此产生的全部责任与费用均由成交供应商承担。

（十五）本项目履行期间，未经街道办事处同意，成交供应商在罗湖区范围以外使用本项目配套的环卫设施、设备的，每发生1次，成交供应商应向街道办事处支付违约金人民币100000元。前述情形累计达到3次，视为根本性违约，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准解除合同而无须承担任何责任与费用，由此产生的全部责任与费用均由中标供应商承担。

（十六）成交供应商接收处理罗湖辖区以外的生活垃圾或废旧家具的，第一次发现，应向街道办事处支付违约金人民币20万元；第二次发现，视为根本性违约，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担。

（十七）成交供应商将其他行政区的生活垃圾或废旧家具利用本项目服务范围内的垃圾转运站或本项目的垃圾清运车辆进行转运的，第一次发现，应向街道办事处支付违约金人民币20万元；第二次发现，视为根本性违约，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担。

（十八）成交供应商未按照招标文件及街道办事处的要求对垃圾转运站及配套公厕设施设备进行管理、维修、保洁、消杀及除臭的，每发生一宗，应向甲方支付20000元的违约金。

（十九）成交供应商所配置的车辆或设备的功能达不到招标文件规定的作业标准的，街道办事处可责令成交供应商限期整改，3次整改后仍未达到招标文件规定的标准的，视为根本性违约，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须承担任何责任与费用，由此产生的全部责任与费用均由成交供应商承担。

（二十）成交供应商摆放的垃圾桶残缺破损，不符合招标文件要求的，视为成交供应商缺少相应的垃圾桶予以扣分扣款，街道办事处及其指定的监管单位有权直接对问题垃圾桶进行处置，且成交供应商应立即补充新的垃圾桶，超过24小时仍未补充的，街道办事处有权径自采购符合要求的全新垃圾桶进行摆放，费用从服务费中直接扣除。该情形出现累计达到3次，视为根本性违约，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须承担任何责任与费用，由此产生的全部责任与费用均由成交供应商承担。

（二十二）成交供应商有其他违约行为的，除了承担因此而给采购单位造成的全部损失外，还应按每月服务费的5%向街道办事处支付违约金。

（二十三）成交供应商未按照投标文件的培训方案组织实施员工培训，每发生一宗，应向街道办事处支付20000元的违约金。

（二十四）本项目约定的违约金，街道办事处均可以从任一个月的服务费中直接予以扣除。

（二十五）本项目履行期内，成交供应商须全面地履行投标承诺，成交供应商未全面履行投标承诺的，街道办事处报区财政主管部门后提出意见后进行处理，成交供应商除承担由此引起的全部责任外，还应向街道办事处支付违约金人民币30万元整。

（二十六）本项目履行期内，连续两月街道环卫指数测评结果排名第61-74名，且成交供应商服务的主干道、商业街、天桥通道（人行隧道）、垃圾转运站、垃圾运输车中任意一项得分率低于90%（含90%）并负主要责任的，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须承担任何责任与费用，由此产生的全部责任与费用均由成交供应商承担。

（二十七）本项目履行期内，连续三月街道环卫指数测评结果排名第50名（含）以后，且成交供应商服务的主干道、商业街、天桥通道（人行隧道）、垃圾转运站、垃圾运输车中任意一项得分率低于90%（含90%）且该扣分项属于成交供应商服务范围内的服务内容的，街道办事处可以向区财政主管部门申请批准单方面解除合同而无须承担任何责任与费用，由此产生的全部责任与费用均由成交供应商承担。

（二十八）合同履行期内出现以下情况的，街道办事处可以单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均全部由成交供应商承担，同时将成交供应商的行为提请区财政主管部门认定，作为不良记录纳入诚信档案中：

1.因成交供应商的原因（如：设施设备损毁、工人歇工、消极怠工等），造成1座垃圾转运站（公厕）连续停工12小时以上，或2座及2座以上垃圾转运站（公厕）连续停工8小时以上的，或2000平方米以上道路连续停工8小时以上的；

2.成交供应商一年内累计发生2次以上停工、歇工事件，或一年内累计停工、歇工时间超过12小时的；

3.成交供应商将服务合同转包、分包给第三者或交由个人承包；

4.本招标文件中关于“质量考核及违约责任”中规定因成交供应商原因构成街道办事处有权单方面解除合同的情形；

5.成交供应商弄虚作假（包括但不限于投标时提供虚假材料）及其他不正当行为；

6.法律法规规定的解除合同的情形。

十、其他要求

（一）本项目合同期限届满或解除的，成交供应商应在合同期届满或合同正式解除之日起5个自然日内将本项目项下的所有设施和设备完好移交给街道办事处，若设施或设备有破损或影响使用，街道办事处有权在履约保证金中先行扣除相关的折旧费、维修费或购置费等。

（二）根据《深圳市居民比例就业实施方法》（深府〔2003〕151号）的规定，成交供应商应当按一定比例接收深户人员及优先考虑安置本市失业人员。

（三）投标供应商必须按照招标文件要求提供证明材料扫描件，原件备查；并承诺按照不低于本招标文件要求的最低标准配置设备、车辆和作业人员，提供承诺书扫描件，原件备查。

（四）如遇强台风、特大暴雨（与深圳电视台发出的中小学生暂停上课的通知同步），成交供应商可以不安排人员上路清扫保洁，但应成立清扫保洁应急队伍，服从街道办事处指挥机构的统一指挥和调度。台风、暴雨过后，成交供应商应立即组织人员做好清扫保洁工作。如遇到需协助救险救灾工作的特殊情况，成交供应商应服从街道办事处指挥机构的统一指挥和调度。

（五）成交供应商应当按法律、法规、规章和其他规范性文件的规定开展各项工作。因重大活动、应急事件、突发事件等需要，成交供应商必须无条件地完成街道办事处交办的突击清扫保洁工作。

（六）成交供应商在签订合同时必须书面承诺：根据环卫市场管理水平和科技不断发展的情况，自行引进先进的、有效的管理理念和采用更先进、更有效的环卫设备。

（七）成交供应商在本次政府采购中存在隐瞒真实情况、提供虚假资料的，将按照《深圳经济特区政府采购条例》有关规定，本次中标、成交无效，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

（八）投标供应商没有不良信誉的记录。近四年内，即至少从2015年1月1日至今，有下列情况之一的企业不得参与投标：

1.发生重大安全责任事故，造成1人以上（含1人）死亡，或者3人以上（含3人）重伤，或者100万元以上（含100万元）直接经济损失的。

2. 因违反劳动管理方面的法律、法规、规章及其他一般规范性文件的规定引起10人以上群体上访事件或10人以上（一宗案件内）劳资纠纷案件败诉或10人以上歇工事件，在社会上造成恶劣影响的。（由投标供应商所在县（区）级以上的劳动主管部门提供证明）；

3. 在政府采购活动中有违法违规行为被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的不良记录；

4.挂靠或转包的企业。

（九）街道办事处解除合同后，对合同规定的服务内容及服务标的，街道办事处可以按程序采购新的服务企业，由此产生的全部责任与费用均由成交供应商承担。

十一、项目实施方案

| 序号 | 方案（一） | 清扫保洁实施方案具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路清扫保洁作业方案 | 综合衡量各投标供应商针对本项目XX街道的道路、公共场所和城中村的清扫保洁实施方案。 1.根据本项目机扫要求、道路清洁分级管理要求以及路段人流量、车流量、垃圾及大件垃圾产生量及收运等实际情况就清扫保洁及机械化清扫作业方式、道路冲洗频次、保洁频次、作业程序、作业要求、质量标准有针对性地制定具体实施方案。 2.结合不同等级道路特点对采用流动保洁自行车和可机扫人行道的机扫车进行道路保洁所制定的作业方案。 3.针对XX街道城中村的具体特点对城中村村道的清扫和清洗、垃圾收集点垃圾清理、房屋之间的空隙、雨棚垃圾清理等制定的作业方案。 4.方案应体现对招标需求的理解和把握以及对服务区域的熟悉度，须提供道路照片。 5.方案应系统、完整、合理、贴合具体实际、可操作性强。 6. 须提供方案电子文档。 |
| 2 | 道路垃圾清运方案 | 综合衡量各投标供应商针对本项目XX街道所涉道路和公共场所制定的垃圾收集和运输方案。 1.针对取消手推车，采用自卸式垃圾清运车收运道路及公共场所清洁、保洁垃圾的收运方式、收运程序、收运要求、收运时段、收运频次、质量标准等提出具体实施方案。 2.针对绿地及社区公园的清洁和保洁垃圾收运方式、收运程序、收运要求、收运时段、收运频次、质量标准等提出具体实施方案。 3.所制定的方案须科学、合理并具有可操作性。 4.须提供方案电子文档。 |
| 3 | 环卫及市政设施的清洁、管理和维护方案（含乱张贴、乱涂写、乱刻画清理方案） | 综合衡量各投标供应商针对本项目XX街道所涉道路和公共场所制定的环卫及市政设施清洁、管理和维护的方案进行评比。 1.结合招标文件的要求对垃圾收集容器、烟头投放容器、环卫工具房及环卫工人休息室的清洁、管理及维护提出具体措施与计划。 2.结合招标文件要求对垃圾收集容器、烟头投放容器、环卫工具房、环卫工人休息室、公交候车站、地铁出入口、灯杆及交通护栏喷防张贴、防涂写涂料的喷涂计划提出具体安排。 3.结合招标文件要求对垃圾收集容器、烟头投放容器的清洗、更换、管理和维护提出具体计划及保障措施。 4.结合招标文件要求对清理垃圾收集容器、烟头投放容器、环卫工具房及环卫工人休息室的乱张贴、乱涂写提出具体计划及措施。 5.须提供方案电子文档。 |
| 4 | 人员培训方案 | 各投标供应商针对本项目员工入职、在职所开展的各类培训以及硬件建设等制定的方案. 1.针对本项目入职、在职员工上岗业务及安全知识制定的培训方案，包括培训内容、培训地点、培训形式、培训频次、入职和在职培训覆盖比例及范围、培训后的知识测试等。 2.投标供应商近4年（2015年至2018年）人员培训制度及落实情况，包括员工安全知识、意识及技能掌握、环卫作业专业技能，须提供企业的培训制度或方案、培训资料、培训内容、员工培训成绩及培训出勤表。 3.所制定的方案须科学、合理并具有可操作性。 4.须提供方案电子文档。 |
| 5 | 迎检及应急预案 | 各投标供应商针对本项目道路及公共场所拟定的迎检及应急预案，出现台风、暴雨水浸、断电、等突发事件，或有迎检及重大活动等应急任务时，关于作业车辆、设备和作业人员的综合调配方案。 1.应急作业人员的调配及应急车辆、设备的配置方案； 2.针对各类灾害和突发事件制定的应急预案； 3.针对重大庆典、迎检及大型活动的制定应急预案； 4.方案的系统性、高效性、完整性和可操作性。 5.须提供方案电子文档。 |
| 6 | 废旧家具收运的实施方案 | 1..针对本项目XX街道道路、公共场所、社区公园及绿地内的含废旧家具的收集、清运及运至处理点等提出具体实施方案。提出的收集、的具体实施方案 2.所制定的方案须科学、合理并具有可操作性。 3.须提供方案电子文档。 |
| 序号 | 方案（二） | 垃圾清运实施方案具体内容 |
| 1 | 垃圾清运 作业方案 | 根据本项目XX街道每个站台覆盖区域的垃圾量、转运能力、交通路线、周边环境等实际情况，对每个垃圾站的前端垃圾清运和后端垃圾清运有针对性地提出详细具体的实施方案。包括： 1.垃圾转运站垃圾量及资源的分配； 2.垃圾转运站改造和设备安装； 3.垃圾转运站开放时间； 4.前端垃圾桶配置与摆放； 5.垃圾收运作业频次及时间安排； 6.垃圾运输车辆行驶路线安排； 7.方案的系统性、高效性、完整性和可操作性。 |
| 2 | 垃圾转运站、公厕设施管理、维修方案 | 针对本项目XX街道垃圾转运站、公厕设施（包括但不限于建筑主体、装修、电气、给排水管道、化粪池、隔油池、沉沙池、室内外地面、绿化等）的日常管理、维修方案。包括： 1.垃圾转运站及配套公厕排污沟、管道、化粪池、沉沙池、隔油池定期清淤； 2.内外墙体、顶篷定期清洗刷新； 3.钢导轨、门窗等金属部件定期除锈刷防锈漆； 4.地面破损及时修补； 5.围墙、室内外绿化的管理和维护； 6.电器、照明、洁具、五金、标识牌等其他设施的维护、更新。 |
| 3 | 垃圾清运作业车辆、设备管理、维修方案 | 各投标供应商的垃圾清运作业车辆、垃圾压缩（机）箱、除臭设备、高压水枪、垃圾桶等关键设备的管理、维修方案。包括： 1.车容车貌和垃圾压缩箱外观的日常清洗和定期刷新； 2.机械设备日常例行维护保养方案； 3.车辆、设备不同程度故障的维修方案和应急替代措施； 4.垃圾桶冲洗、维修及更新。 |
| 4 | 垃圾转运站、公厕保洁方案 | 各投标供应商对垃圾转运站、公厕内部及其周边的保洁方案，包括垃圾转运站作业及公厕开放时间段的全程同步保洁、垃圾清运作业完成后的站台彻底清洗以及保洁人员和工具、材料的配备。 1.垃圾转运站及周边冲洗、保洁方案； 2.公厕保洁方案。 |
| 5 | 垃圾转运站、公厕及消杀除臭方案 | 各投标供应商对垃圾转运站及公厕消杀除臭方案，包括除臭设备的配置和使用、四害消杀方案，垃圾转运站以湿式除臭设备为宜，公厕以干式除臭设备为宜，辅以负压抽风和风帘密闭为佳。 1.除臭设备的配置和安装； 2.除臭设备的使用； 3.四害消杀方案。 |
| 6 | 迎检及应急预案 | 各投标供应商的迎检及应急预案，出现台风、暴雨水浸、断电、等突发事件，或有迎检及重大活动等应急任务时，关于作业车辆、设备和作业人员的综合调配方案。 1.应急作业人员的调配及应急车辆、设备的配置方案； 2.针对各类灾害和突发事件的应急预案； 3.针对迎检及大型活动的应急预案； 4.方案的系统性、高效性、完整性和可操作性。 |
| 7 | 废旧家具收运的实施方案 | 各投标供应商针对本项目XX街道jied小区、城中村、城市综合体、机关事业单位废旧家具提出的收集、运至处理点的具体实施方案。 |

十二、项目商务要求

（一）投标报价方式

| 投标价 | 单位：元 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）投标报价构成

1.企业根据成本投入自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标。

2.投标供应商的投标报价不得超过招标文件规定的控制金额。

3.投标报价为投标供应商按照本招标文件及市、区主管部门发布的环卫作业规范及考核标准完成本项目范围清扫保洁、垃圾清运及配套公厕管理服务工作所包含的所有成本及利润，包括但不限于人工费、清扫费用、保洁费用、生产材料费、管理费、设施设备维护费、措施费、规费、税费等所有费用。投标供应商投标报价中未列的费用，采购单位认为已包含在投标供应商的报价中。

4.投标供应商的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标供应商在价格标中提出的总价为依据。

5.本包费用采用包干制，应包括成本、法定税费和管理企业的利润。

6.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报合价。投标供应商未填合价的项目，在实施后，将不得支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的合价内。

7.本包投标报价出现单价与合价不符的，以合价为准。

8.投标供应商投标报价总额一经中标后，中标价即为该项目的合同总价。

十三、评审方法与定标方法

（一）评标委员会。招标方根据招标项目的特点组建评标委员会，采用异地专家进行评标，其成员从全省范围内抽取，专家组人员7人。

（二）评标原则。评标应遵循公平、公开、公正的原则，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

（三）评标委员会成员应对投标文件进行资格性审查和符合性审查。对不符合要求的按废标处理，不得进入评标。

（四）评标办法采取综合评标法。即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行量化评分。技术服务部分？分，综合实力部分？分。总分为100分，

（五）满足市、区政府采购部门其他通用性要求。

十五、词语注释

（一）公共场所。本招标文件所指的公共场所是指内街小巷、公共广场等公共区域。

（二）公共设施。本招标文件中的公共设施是指环卫工具房、果皮箱等废弃物收集箱、公交候车亭、道路路牌、交通指示牌、电信设施设备、公共设施设备等设施。

（三）屋顶雨篷。本招标文件中的屋顶雨篷是指在房屋等建筑物5米以下的出入口或阳台上方或窗台用来挡雨、挡风、防高空落物砸伤的一种建筑装配。